Администрация городского округа город Бор    Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 05.04.2017 | № 1637 |  |
| --- | --- | --- |
| ### Об утверждении документации по планировке территории ### (проект планировки и межевания территории) ### на участке от с. Ивановское до д. Вязилка городского округа г. Бор |  |  |

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З                 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» (в редакции Закона Нижегородской области от 28.12.2016 № 180-З), на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.02.2016 №06-09/30 «О подготовке документации по планировке территории,  на участке от с. Ивановское до д. Вязилка в городском округе город Бор Нижегородской области» администрация городского округа г.Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на участке от с. Ивановское до    д. Вязилка в городском округе г.Бор.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня».

3. Сектору информационных технологий в течении 7 дней со дня утверждения настоящего постановления обеспечить его размещение и утвержденной документации по планировке территории на сайте www.borcity.ru.

И.о. главы администрации                                                                 А.В. Мочкаев

Н.Н. Жукова, 2-30-69

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа г. Бор

Нижегородской области

От 05.04.2017 № 1637

### Документация по планировке территории –

### проект планировки и межевания территории

### на участке от с. Ивановское до д. Вязилка городского округа г. Бор

- Сведения о линейном объекте и его технико-экономические характеристики.

- Проектируемая дорога по своему значению – дорога местного значения, обеспечивающая  транспортные связи населенных пунктов с областным центром.

- Начало  участка строительства автодороги ПК 0+00 соответствует эксплуатационному км 0+723 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0719) Подъезд к с. Ивановское от а/д Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области.

- Конец автомобильной дороги ПК 34+73 – у магазина в д. Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области.

Протяженность автомобильной дороги – 3,473км.

На участке строительства автодороги  принято 17 углов поворота, из них 5 углов поворота без разбивки (с углом до 1°) остальные с радиусами кривых 25м, 2010 м, 1000м, 250м, 150м, 105,84м, 214,73м соответственно.

На участке от ПК 0+00 до ПК 9+70 автодорога проходит по населенному пункту – с. Ивановское, а от ПК 32+60 до ПК 34+73 – по д. Вязилка. Трасса проложена по существующей грунтовой дороге. Радиус 25 м (ВУ1 – с. Ивановское) вписан на примыкании двух улиц, уширение и вираж не предусмотрены. На кривой с радиусом 250 м предусмотрено уширение 0,7м, на кривой с радиусом 150м  - уширение 0,9м с устройством виражей по РСН-88.

На кривой с радиусом 105,84м и 214,73м предусмотрено уширение в обе стороны по 0,6 м и 0,4 м соответственно, без устройства виражей  по «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», как по улице в д. Вязилка.

Углы поворота и радиусы кривых  приняты из условия сохранения существующего направления.

В местах, где возможно попадание на дорогу с придорожной полосы животных, для обеспечения боковой видимости, предусмотрена расчистка территории до 8.0 м, в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Поверхность исследуемого участка  относительно ровная, с уклоном 0,009%. Абсолютные отметки рельефа в пределах площадки проектируемого строительства 94,73-75,00 м.

На момент изысканий участок свободен для строительства. По данным рекогносцировочного обследования проявлений опасных физико-геологических процессов (провалы, карстовые воронки, оползни и т.д.), способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого сооружения, на участке изысканий не обнаружено.

На участке работ связь между с. Ивановское и д. Вязилка осуществляется по грунтовой дороге.

В соответствии с Заданием на проектирование, перспективной интенсивностью движения и имеющимися дорожно-строительными материалами дорожная одежда принята облегченного типа:

- однослойное покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки III типа В на битуме 60/90 толщиной 5 см по ГОСТ 9128-2013 на двухслойном основании:

верхний слой – черный щебень, уложенный по способу заклинки по ВСН 123-77 толщиной 8 см;

нижний слой -  фракционированный щебень М 400 фракций 40-70 мм толщиной 21 см по ГОСТ 8267-93;

- тканый геотекстиль с прочностью при растяжении не менее 20 кН/м и деформации при максимальной нагрузке не более 20% типа «ГЕОСПАН ТН 20» или аналог;

- дополнительный слой основания из песка мелкого с коэффициентом фильтрации более 1 м/сут толщиной 25 см.

Трубы в проектной документации запроектированы капитального типа и рассчитаны под класс нагрузки 14 (для конструкций мостовых сооружений и труб) для нормативной нагрузки НК в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007.

Местоположение проектируемых труб обусловлено существующими топографическими, геологическими и гидрологическими условиями местности, а также технологией строительства.

Отверстия труб  выбрано исходя из условий пропуска расчетного расхода при безнапорном режиме.

Уклон труб  назначен в соответствии с уклоном местности,  расчет отметок выполнен  с учетом строительного подъема, распределяемого по дуге окружности.

Проектом  предусмотрено устройство круглых водопропускных труб из железобетонных блоков заводского изготовления:

Одноочковых:

-  Ø 0,50м  - 1 шт; полная длина по логу – 10,57 (ПК 10+12).

-  Ø 0,75м  – 4 шт;  полная длина по логу – 49,49м (на ПК 15+59, ПК 17+77, ПК 21+93, ПК 30+70,5).

Круглые железобетонные трубы Ø 0,50м, Ø 0,75м устраиваются бесфундаментными на подушке из щебеночно-песчаной смеси. Оголовки у труб портального типа. Котлован для  оголовков устраивается на 0,25м ниже глубины промерзания грунта.

Проектируемая ось автодороги пересекает грунтовые дороги в лес, в поле, в улицы в д.Вязилка и с.Ивановское.

Параллельно автодороги с двух сторон  в населенном пункте с. Ивановское по ул. Советская на расстоянии от 7 до 65 м расположена ВЛ 0.4 кв. По центру улицы проходит  линия водопровода из асбестоцементных труб Ø 100 мм .

В проекте автодороги предусмотрено:

- примыкания на ПК 0+00 к автодороге Подъезд к с. Ивановское;

-  устройство примыканий на вспомогательные полевые дороги;

-  устройство примыканий  в улицы в населенных пунктах;

-  устройство примыканий на кладбище на ПК 11+30 длиной 175 м, со стоянкой для автомобилей.

Для обеспечения водоотвода на примыканиях предусмотрено устройство водопропускных труб из железобетонных блоков заводского изготовления:

Одноочковых:

-  Ø 0,50м  - 1 шт; полная длина по логу – 10,57 (примыкание на ПК11+30 справа).

-  Ø 0,75м  – 1 шт;  полная длина по логу – 11,6м  (примыкание на ПК30+56 справа).

Стоянка у кладбища запроектирована прямоугольного типа с размерами 20х10 м.

В конце хода в д. Вязилка у магазина предусмотрено устройство стоянки для автомобилей прямоугольного типа с размерами 23х7м. Радиус закругления 3.0 м. Размеры стоянки и параметр радиуса назначался исходя из стесненных существующих условий.

Поперечные профили земляного полотна в населенных пунктах запроектированы либо в нулевых отметках, либо при высоте насыпи до 0,5 м с заложением откоса 1:3.Съезд к жилым домам в таких условиях безопасный.

# Технико – экономические показатели

| п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категория автомобильной дороги: в населенном пункте |  | V Второстепенная улица в жилой застройке |
| 2 | Вид строительства | – | строительство |
| 3 | Расчетная скорость: в населенном пункте | км/час км/час | 60 30 |
| 4 | Строительная длина: | км | 3,473 |
| 5 | Число полос движения: в населенном пункте |  | 1 2 |
| 6 | Ширина полосы движения в населенном пункте | м м | 4,50 2,75 |
| 7 | Ширина проезжей части в населенном пункте | м м | 4,50 5,50 |
| 8 | Ширина обочины в населенном пункте | м м | 1,75 1,25 |
| 9 | Тип дорожной одежды | – | облегченный |
| 10 | Вид покрытия | - | асфальтобетон |
| 11 | Продолжительность строительства | мес. | 5 |