Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 24.08.2018 | № 4965 |
| --- | --- |
| Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе пер.1-ый Кулибина (участок 32Р) г. Бор |  |
| ### В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 09.02.2018 № 768 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32Р в г. Бор» и заключения по результатам публичных слушаний от 14.08.2018 администрация городского округа г. Бор постановляет: 1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в районе 1-ый пер. Кулибина (участок 32Р) города Бор Нижегородской области, разработанный для целей выноса (переустройства) электрических сетей 6кВ Борского РЭС. 2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня». 3.Сектору информационных технологий отдела экономики администрации городского округа г. Бор в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления и утвержденной документации по планировке территории на сайте www.borcity.ru. Глава администрации А.В. Киселев Н.Н. Жукова, 2-30-69 |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от  24.08.2018 № 4965

Проект планировки и межевания территории,

в районе пер. 1-ый пер. Кулибина (участок 32Р) г. Бор Нижегородской области, для целей выноса (переустройства) электрических сетей 6кВ Борского РЭС.

##### Объект: Вынос ВЛ 6 кВ из зоны строительства ремонтной базы с офисными помещениями

Адрес (местоположения) проектируемого линейного объекта: Нижегородская область, городской округ город Бор, г.Бор, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р

Заказчик: Пылаев Роман Сергеевич

Проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки

ТОМ 1

Основная часть проекта планировки территории

| Директор ООО «Альтернатива Плюс» | Ненюков С.А. |
| --- | --- |

- 2018 г

- Состав проекта:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1. Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2  «Положение о размещении линейных объектов»

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Раздел 4  «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 3. Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Текстовая часть проекта межевания

Раздел 6. Графическая часть проекта межевания

ТОМ 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 7. Графическая часть проекта межевания

- Содержание:

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы | Наименование |  | Страница |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Том 1 | Основная часть проекта планировки территории |  |  |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  | 5 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов |  | 6 |
| Раздел 2 | Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов |  | 7 |
| 2.1 | Введение |  | 8 |
| 2.2 | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории |  | 10 |
| 2.3 | Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  | 12 |
| 2.4 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  | 13 |
| 2.5 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта |  | 13 |
| 2.6 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов |  | 14 |
| 2.7 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  | 14 |
| 2.8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  | 14 |
| 2.9 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  | 15 |
| 2.10 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды |  | 15 |
| 2.11 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
|  |  | Градостроительное задание №4/18 на подготовку документации по планировке и межеванию территории, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор Нижегородской области, выданное Администрацией города Бор Нижегородской области |  |
|  |  | Постановление Администрации городского округа города Бор Нижегородской области №768 от 09.02.2018 г «О подготовке проекта планировки и межевания территории в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор» |  |
|  |  | Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Семеновские электрические сети» № 51/02-1354 от 23.05.2014 г |  |
|  |  | Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» № Б125 от 15.05.2014 г |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- Раздел 1.

- «Проект планировки территории.

- Графическая часть»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- Раздел 2.

- «Положение о размещении линейных объектов»

2.1 Введение

Размещение линейного объекта, указанное в разделах данного проекта, соответствует зоне планируемого размещения линейного объекта, выделенным на соответствующих чертежах в составе графических материалов проекта планировки территории.

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Состав и содержание  документации по планировке территории регламентируется ст. 41, 42 Градостроительного кодекса РФ.

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

- Градостроительное задание №4/18 на подготовку документации по планировке и межеванию территории, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор Нижегородской области,  выданное Администрацией города Бор Нижегородской области (Приложение 1);

- Постановление Администрации городского округа города Бор Нижегородской области №768 от 09.02.2018 г «О подготовке проекта планировки и межевания территории в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор» (Приложение 2);

- Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Семеновские электрические сети» № 51/02-1354 от 23.05.2014 г (Приложение 3);

- Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» № Б125  от 15.05.2014 г (Приложение 4).

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие документы территориального планирования:

- Генеральный план городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденным решением совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №113 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденным решением совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114 (с изменениями),

- Сведения, полученные из единого государственного реестра недвижимости.

Основой для разработки проекта послужили топографические планы

М 1:500, в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программах Autocad, MapInfo Professional.

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89»;

- Постановление правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 2017 г

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов;

- Постановление правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

-  Ведомственные строительные нормы 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ». Документ введен 01.06.1994г., согласован Зам. Председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству С.Л. Громовым, письмо от 03.12.93г. № 3-15/1701;

- Постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20» .

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

2.2 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

##### Наименование объекта: «Вынос ВЛ 6 кВ из зоны строительства ремонтной базы с офисными помещениями».

Адрес (местоположения) проектируемого линейного объекта: Нижегородская область, городской округ город Бор, г.Бор, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р.

В соответствии с картой  градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденным решением совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114 (с изменениями), территория расположена в границах следующих территориальных зон:

ТСП-ПТ – зона коммерческая и мелкого производства.

Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории прокладки трассы проектируемого объекта границы зон с особыми условиями использования территорий не установлены, в том числе и на линии электропередач, подлежащих реконструкции ( ЛЭП-606 магистраль ПС «Моховые горы» - ПО Семеновские ЭС; ВЛ 6 кВ от ТП1156-ТП1014/ТП1036 – ПО Дзержинские ЭС).

Предложения по установлению линий градостроительного регулирования

Согласно ст.1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Установленные красные линии, в границах проектируемой территории, отсутствуют.

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также отсутствуют.

Проектирование новых красных линий проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

2.3 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Данным проектом рассматривается вынос существующих участков ВЛ 6 кВ из зоны строительства ремонтной базы с офисными помещениями, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Бор, пер. 1-й Кулибина, участок 32Р.

В зону строительства попадают следующие ВЛ 6 кВ:

− ЛЭП - 606 магистраль ПС «Моховые горы» - ПО Семеновские ЭС

− ВЛ 6 кВ от ТП 1156-ТП1014/ТП 136-ПО Дзержинские ЭС.

Начальной точкой трассы реконструируемого участка ЛЭП-606 магистраль ПС «Моховые горы» (ПО Семеновские ЭС) является вновь устанавливаемая железобетонная опора №2 (концевая А10-2 с кабельной муфтой КНтпН-10-150/240 на базе СВ-110-5), которая устанавливается в 5-ти метрах от опоры №1.  Конец трассы - вновь устанавливаемая анкерная железобетонная опора №5 (концевая А10-2 с кабельной муфтой КНтпН-10-150/240 на базе СВ-110-5). Опора №2 - вновь сооружаемая в створе существующей ВЛ 6 кВ. Опора №5 - реконструируемая (заменяемая) опора на месте существующей опоры ВЛ 6 кВ.

В соответствии с ТУ (ПО Семеновские ЭС)  взамен участка ВЛ 6 кВ между опорами № 1-5 ЛЭП -606 ПС «Моховые горы»  предусмотрены кабельные вставки W1- АСБ 3х240.

Начальной точкой трассы реконструируемого участка ВЛ 6 кВ от ТП1156 – ТП 1014/ТП 1036 (ПО Дзержинские ЭС) является вновь устанавливаемая железобетонная опора  №11, которая устанавливается в тринадцати метрах от опоры №10.  Конец трассы - вновь устанавливаемая анкерная железобетонная опора  №14. Опора №11 - вновь сооружаемая в створе существующей ВЛ 6 кВ. Опора №14-реконструируемая (заменяемая) опора на месте существующей опоры ВЛ 6 кВ.

В соответствии с ТУ (ПО Семеновские ЭС)  взамен участка ВЛ 6 кВ между опорами № 10-14 от   ТП1156 – ТП 1014/ТП 1036 ПО Дзержинские ЭС предусмотрены кабельные вставки W2- АСБ 3х95.

В качестве кабельных вставок на напряжение 6 кВ принят 3-х жильный кабель с алюминевыми токопроводящими жилами, фазной бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, со свинцовой оболочкой, броней из стальных лент и наружным покровом из волокнистых материалов – АСБ (или аналогичный по техническим характеристикам).

Расстояние между кабельными вставками W1 и W2 в местах совместного прилегания выдержать равным 500 мм. Кабельные вставки прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочных отметок земли.

2.4 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемая территория строительства  расположена в г. Бор, в районе  пересечения ул. Кольцова и пер 1-й Кулибина (категория земель - земли населенных пунктов).

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 7853.39 | 4696.34 |
| 2 | 7825.85 | 4710.42 |
| 3 | 7828.54 | 4715.77 |
| 4 | 7857.61 | 4700.93 |
| 5 | 7949.10 | 4559.92 |
| 6 | 7952.42 | 4554.39 |
| 7 | 7947.26 | 4551.33 |
| 8 | 7946.73 | 4552.21 |
| 9 | 7942.89 | 4545.16 |
| 10 | 7946.51 | 4538.77 |
| 11 | 7941.24 | 4535.76 |
| 12 | 7936.01 | 4545.05 |
| 13 | 7943.08 | 4558.18 |

2.6 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.

2.7  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также не запланированы к строительству ранее утвержденной документацией по планировке территории.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в  связи с размещением линейных объектов

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ специализированными организациями с учетом требований заинтересованных сторон. При строительстве предусмотрены щадящие по отношению к природе технологии:

− проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

− использование технологии выполнения строительно-монтажных работ, не

требующих одновременной работы большого числа строительных механизмов и транспортных средств; в следствие чего, воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременных характер, источник загрязнения – строительная техника;

− заправка автотранспорта, строительной техники производится на ближайших АЗС с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ, не предусматривается сброс вредных и токсичных материалов;

− при строительстве линейными ИТР руководством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил пожарной безопасности;

− по завершении строительства территория очищается от строительного мусора и подлежит рекультивации. Строительный мусор подлежит утилизации.

2.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  по обеспечению пожарной безопасности и  гражданской обороне

Проектируемый линейный объект расположен вне зон возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности обеспечиваются согласно требований действующих технических регламентов и правил, направлены на снижение рисков возникновения пожара на территории строительства и эксплуатации проектируемого линейного объекта. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности включают в себя:

− меры по отсечению опасного участка от остальной сети;

− меры по обеспечению технологического надзора за качеством строительства и ремонта проектируемого объекта;

− создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих работы по монтажу проектируемого линейного объекта;

− осуществление планового контроля проектируемой линии электропередачи.

ТОМ 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

- Состав проекта:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1. Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2  «Положение о размещении линейных объектов»

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Раздел 4  «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 3. Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Текстовая часть проекта межевания

Раздел 6. Графическая часть проекта межевания

ТОМ 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 7. Графическая часть проекта межевания

- Содержание:

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разделы | Наименование | Страница |
| 1 | 2 | 3 |
| ТОМ 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | 5 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры | 6 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:500 | 7 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:500 | 8 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | 9 |
| 4.1 | Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории | 10 |
| 4.2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 11 |
| 4.3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 12 |
| 4.4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 12 |
| 4.5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство, которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 12 |
| 4.6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 13 |
| 4.7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 13 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
|  | Градостроительное задание №4/18 на подготовку документации по планировке и межеванию территории, в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор Нижегородской области, выданное Администрацией города Бор Нижегородской области |  |
|  | Постановление Администрации городского округа города Бор Нижегородской области №768 от 09.02.2018 г «О подготовке проекта планировки и межевания территории в районе пер. 1-ый Кулибина, участок 32 Р в г. Бор» |  |
|  | Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Семеновские электрические сети» № 51/02-1354 от 23.05.2014 г |  |
|  | Техническое задание, выданное МРСК «Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» № Б125 от 15.05.2014 г |  |
|  | Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки и межевания территории |  |

Раздел 4  «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

4.1 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории.

В климатическом отношении участок изысканий относится ко II В                       району строительства  (согласно СНиП 23-01-99, приложение А, таблица А.1) Климат района умеренно-континентальный с умеренно суровой и снежной зимой и умеренно теплым летом.

Таблица 1

| Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | -31˚С |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -41˚С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | +36˚С |
| Ветровая нагрузка | 23 кгс/м2 |
| Снеговая нагрузка | - с/м2 |

По данным технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Гео-Сервис Нижегородский», г.Нижний Новгород, 2014г., в геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен ко второй надпойменной левобережной террасе реки Волга с отметками поверхности 74,80-75,68м БС (по устьям выработок). Рельеф слабо холмистый с заболоченными низинами. Видимых современных экзогенных геологических процессов не наблюдается.

В геологическом строении участка до глубины 12,0м принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2IIImk-kl), представленные толщей песков, пылеватых и мелких, серовато-коричневого до светло-серого цвета, средней степени водонасыщения и насыщенных водой, средней плотности и плотного сложения, перекрытые с поверхности современными продуктивными образованиями (pdQIV).

Современные образования представлены почвенно-растительным слоем, который залегает непосредственно с дневной поверхности до глубины 0,2-0,5м. Полная мощность четвертичных отложений скважинами глубиной 12,0м не вскрыта.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием аллювиального водоносного горизонта, вскрытого на глубинах 0,5-1,4м (74,28-74,30м БС). Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески. Горизонт безнапорный. Водоупор вскрыт не был. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в овражно-речную сеть района. В весенний паводок уровень грунтовых вод может подняться на 0,2-0,5м.

Участок, согласно СП 47.13330.2012, относится к постоянно подтопленной территории в техногенных измененных условиях.

По химическому составу грунтовые воды пресные, гидрокарбонатно-сульфатные хлоридные, кальциево-магниевые натриевые с минерализацией 0,27-0,32 мг/л. (текст. приложение).

По результатам химического анализа грунтовые воды слабоагрессивные по водородному показателю pH и по содержанию углекислоты к бетону марки W4 .

По содержанию хлора воды слабоагрессивные по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 25 мм. Грунтовая среда ниже УГВ средне агрессивная к металлическим конструкциям из углеродистой стали.

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения  линейных объектов

##### Наименование линейного объекта газоснабжения –  «Вынос ВЛ 6 кВ из зоны строительства ремонтной базы с офисными помещениями».

Расчет площади зоны планируемого размещения линейного объекта выполнен в соответствии со следующими документами:

- «Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486;

- Ведомственные строительные нормы 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для

электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ». Документ введен 01.06.1994г., согласован Зам. Председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству С.Л. Громовым, письмо от 03.12.93г. № 3-15/1701.

Во временное пользование отводятся земли для реконструкции участков ЛЭП - 606 магистраль ПС «Моховые горы» - ПО Семеновские ЭС (опоры №2-5), и ВЛ 6 кВ от ТП 1156-ТП1014/ТП 136-ПО Дзержинские ЭС (опоры №11-14).

Ширина полосы зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимой для реконструкции участков ВЛ-6 кВ составляет 6 м.

Категории земель, используемые под реконструкцию участков ВЛ 6 кВ – земли населенных пунктов.

В постоянное пользование отводятся земли под установку опор ВЛ 6 кВ – 4 шт.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения  линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Переноса (переустройства) существующих и планируемых объектов капитального строительства не требуется.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в   границах зон планируемого размещения объектов   капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Объекты   капитального строительства, входящие в состав  линейного объекта отсутствуют.

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство, которого не завершено),  существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также не предусматривается строительство зданий и сооружений для функционирования линейного объекта.

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также не запланированы ранее утвержденной документацией по планировке территории.

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

В пределах проектируемой территории отсутствуют водные объекты.

Проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки

ТОМ 3

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории

- Состав проекта:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1. Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2  «Положение о размещении линейных объектов»

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Раздел 4  «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 3. Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Текстовая часть проекта межевания

Раздел 6. Графическая часть проекта межевания

ТОМ 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 7. Графическая часть проекта межевания

- Содержание:

| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разделы | Наименование | Страница |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 3 | Основная часть проекта межевания территории |  |
| Раздел 5 | Текстовая часть проекта межевания | 4 |
| 5.1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 4 |
| 5.2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 6 |
| 5.3 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом | 6 |
| 5.4 | Сведения об образуемых земельных участках, каталог координат характерных точек границ участков | 7 |
| Раздел 6 | Графическая часть проекта межевания | 12 |
|  | Чертеж межевания территории на период строительства, М 1:500 | 13 |
|  | Схемы границ образуемых земельных участков | 14 |
|  | Приложения |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.04.2018 №99/2018/93051493 |  |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 5. Текстовая часть проекта межевания

В соответствии со статьей 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

Целью разработки проекта межевания территории является определение

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков под строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ГРПБ.

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по

Нижегородской области были получены кадастровые планы территорий, и Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, и определены правообладатели земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при размещении линейного объекта.

Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – местная г. Бор. Система высот Балтийская.

##### 5.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

##### Наименование проектируемого линейного  объекта  – «Вынос ВЛ 6 кВ из зоны строительства ремонтной базы с офисными помещениями» .

Границы земельных участков определяются с учетом границ смежных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ранее утвержденных схем расположения земельных участков, срок действия которых не истек, границ зон с особыми условиями использования территории (в том числе территорий и охранных зон объектов культурного наследия), с учетом беспрепятственного подъезда (прохода) к формируемому земельному участку, а также с учетом ранее разработанной документации по планировке

территории.

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области были получены кадастровые планы территорий кадастровых кварталов и кадастровые выписки земельных участков, из которых были определены правообладатели земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты в ходе размещения проектируемых линейных объектов.

В рамках проекта межевания территории предусмотрено образование земельных участков для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности на период строительства (временное пользование) и под размещение опор ВЛ на расчетный срок эксплуатации (постоянное пользование), и частей земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

В рамках проекта межевания территории под зоной планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры на период строительства линейного объекта (временное пользование) образовано:

-2 земельных участка из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности общей площадью 399 кв.м.;

- часть земельного участка с К№ 52:19:0202007:69, площадью 947 кв.м.

По окончании строительства земельные участки, сформированные для размещения линейного объекта во временное пользование на период строительства будут сняты с кадастрового учета.

В рамках проекта межевания территории под зоной планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры под размещение опор ВЛ на расчетный срок эксплуатации линейного объекта (постоянное пользование) образовано 4 земельных участка из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности , общей площадью 12 кв.м.

5.2  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

5.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Для образуемых  земельных участков устанавливается вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Согласно Письма Министерства экономического развития РФ от 02 июля 2015 г № Д23и-3075 «О применении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в зависимости от целей и удобства, допускается указывать как наименование вида разрешенного использования, предусмотренного Классификатором, так и его содержание или кодовое обозначение, либо по отдельности, либо в совокупности.

5.4 Сведения об образуемых земельных участках, каталог  координат характерных точек границ участков

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ1

Площадь земельного участка — 5 кв. м

Разрешенное использование — энергетика

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, ЛЭП-606  кВ ПС Моховые горы «магистраль» ПО Семеновские электрические сети, опора № 5

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7949.42 | 4554.66 |
| 2 | 7946.91 | 4558.98 |
| 3 | 7946.03 | 4558.47 |
| 4 | 7948.53 | 4554.14 |
| 1 | 7949.42 | 4554.66 |

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ2

Площадь земельного участка — 5 кв. м

Разрешенное использование — энергетика

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, ВЛ 6 кВ от ТП1156 – ТП 1014/ТП 1036  ПО «Дзержинские электрические сети», опора № 14

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7943.08 | 4539.69 |
| 2 | 7940.58 | 4544.02 |
| 3 | 7939.69 | 4543.51 |
| 4 | 7942.20 | 4539.18 |
| 1 | 7943.08 | 4539.69 |

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ3

Площадь земельного участка — 120 кв. м

Разрешенное использование — коммунальное обслуживание

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, переулок 1-ый Кулибина, примыкающий к участку 32 Р

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7947.86 | 4561.83 |
| 2 | 7937.34 | 4542.69 |
| 3 | 7941.24 | 4535.76 |
| 4 | 7946.51 | 4538.77 |
| 5 | 7942.89 | 4545.16 |
| 6 | 7946.73 | 4552.21 |
| 7 | 7947.26 | 4551.33 |
| 8 | 7952.42 | 4554.39 |
| 9 | 7949.10 | 4559.92 |
| 1 | 7947.86 | 4561.83 |
| 10 | 7943.08 | 4539.69 |
| 11 | 7940.58 | 4544.02 |
| 12 | 7939.69 | 4543.51 |
| 13 | 7942.20 | 4539.18 |
| 10 | 7943.08 | 4539.69 |
| 14 | 7949.42 | 4554.66 |
| 15 | 7946.91 | 4558.98 |
| 16 | 7946.03 | 4558.47 |
| 17 | 7948.53 | 4554.14 |
| 14 | 7949.42 | 4554.66 |

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ4

Площадь земельного участка — 279 кв. м

Разрешенное использование — коммунальное обслуживание

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, переулок 1-ый Кулибина, примыкающий к участку 32 Р

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7865.30 | 4689.05 |
| 2 | 7857.61 | 4700.93 |
| 3 | 7828.54 | 4715.77 |
| 4 | 7825.85 | 4710.42 |
| 5 | 7853.39 | 4696.34 |
| 6 | 7861.92 | 4683.19 |
| 1 | 7865.30 | 4689.05 |
| 7 | 7831.04 | 4712.89 |
| 8 | 7830.58 | 4711.99 |
| 9 | 7829.69 | 4712.45 |
| 10 | 7830.15 | 4713.34 |
| 7 | 7831.04 | 4712.89 |
| 11 | 7854.92 | 4700.65 |
| 12 | 7854.47 | 4699.76 |
| 13 | 7853.58 | 4700.22 |
| 14 | 7854.03 | 4701.11 |
| 11 | 7854.92 | 4700.65 |

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ5

Площадь земельного участка — 1 кв. м

Разрешенное использование — энергетика

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, ЛЭП-606  кВ ПС Моховые горы «магистраль» ПО Семеновские электрические сети, опора № 2

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7854.92 | 4700.65 |
| 2 | 7854.47 | 4699.76 |
| 3 | 7853.58 | 4700.22 |
| 4 | 7854.03 | 4701.11 |
| 1 | 7854.92 | 4700.65 |

Условный номер  земельного участка: 52:19:0202007:ЗУ6

Площадь земельного участка — 1 кв. м

Разрешенное использование — энергетика

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г.Бор, ВЛ 6 кВ от ТП1156 – ТП 1014/ТП 1036  ПО «Дзержинские электрические сети», опора № 11

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7831.04 | 4712.89 |
| 2 | 7830.58 | 4711.99 |
| 3 | 7829.69 | 4712.45 |
| 4 | 7830.15 | 4713.34 |
| 1 | 7831.04 | 4712.89 |

Кадастровый номер  земельного участка: 52:19:0202007:69

Площадь земельного участка — 19436 кв. м

Разрешенное использование — под строительство ремонтной базы и офисного помещения

Категория земель — земли населенных пунктов

Местоположение (адрес): Нижегородская область, г. Бор, пер Кулибина 1-й, уч 32Р

Обозначение части: 52:19:0202007:69/чзу1

Площадь части — 947 кв.

| Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 7865.30 | 4689.05 |
| 2 | 7861.92 | 4683.19 |
| 3 | 7943.08 | 4558.18 |
| 4 | 7936.01 | 4545.05 |
| 5 | 7937.34 | 4542.69 |
| 6 | 7947.86 | 4561.83 |
| 1 | 7865.30 | 4689.05 |

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и согласование смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, испрашиваемых к строительству.