Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 25.11.2019 | № 6327 |
| --- | --- |
| Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в 100м в западном направлении от дома №1 д.Варначево |  |
| ### В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от03.07.2017 № 3645 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в 100м в западном направлении от дома №1 д. Варначево» и заключения по результатам публичных слушаний от 08.10.2019 администрация городского округа город Бор постановляет: 1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в 100м в западном направлении от дома №1 д. Варначево (Краснослободский сельсовет) городского округа г. Бор Нижегородской области, разработанному для целей размещения базы отдыха, по инициативе ООО «Русмонтаж – Поволжье». 2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня». 3.Сектору информационных технологий отдела экономики администрации городского округа г. Бор в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления и утвержденной документации по планировке территории на сайте www.borcity.ru. Глава администрации А.В. Киселев Н.Н. Жукова, 2-30-69 |  |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа г. Бор

Нижегородской области

от 25.11.2019  № 6327

Проект планировки и межевания территории,

расположенной в 100м в западном направлении от дома №1 д.Варначево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЗЕМЛЯ И ПРАВО"

_____________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту планировки и межевания территории,

расположенной в 100м западном направлении от д. № 1

д. Варначево (Краснослободский сельсовет) городского округа г. Бор Нижегородской области

Заказчик: ООО «Русмонтаж-Поволжье»

город Бор

2017 год

Содержание

Глава 1. Общие положения	2

1.1. Основания для разработки проекта планировки территории	2

1.2. Используемые исходные данные	2

Глава 2. Цели и задачи разработки проекта планировки и межевания территории	2

Глава 3. Природно-климатические условия	2

Глава 4. Архитектурно-планировочное и  объемно-пространственное решение	2

4.1.  Градостроительная ситуация проектируемой территории	2

4.2. Характеристики планируемого развития территории	2

Глава 5. Положение об очередности планируемого развития территории	2

Глава 6. Инженерная подготовка территории	2

6.1. Восстановление (рекультивация) земельного участка.	2

6.2. Карстоопасность	2

Глава 7. Формирование проектных границ образуемого земельного участка	2

7.1. Вид разрешенного использования	2

7.2. Каталог координат поворотных точек…………………………….………11

7.3. Характеристика красных линий …………………………………………..11

Глава 8. Формирование проектных границ образуемых земельных участков общего пользования	2

8.1. Вид разрешенного использования	2

8.2. Каталог координат поворотных точек	2

Глава 9. Градостроительные ограничения и обременения	2

Глава 10. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	2

Глава 11. Инженерная инфраструктура	2

11.1. Водоснабжение	2

11.2. Водоотведение	2

11.3. Водоотведение дождевых сточных вод	2

11.4. Электроснабжение	2

11.5. Теплоснабжение	2

11.6. Газоснабжение	2

11.7. Телефонизация и радиофикация	2

Глава 12. Защита от чрезвычайных ситуаций	2

12.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	2

12.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	2

12.3. Противопожарные мероприятия	2

Глава 13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	2

13.1. Сбор, хранение и удаление отходов	2

13.2. Экологическая оценка территории	2

13.3. Факторы, отрицательно влияющие	2

на экологию, и задача проекта	2

13.4. Основные мероприятия по охране окружающей среды	2

13.4.1. Охрана подземных вод	2

13.4.2. Охрана почв и растительного покрова	2

13.5. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий	2

13.6. Источники водоснабжения	2

Глава 14. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения с ограниченными возможностями	2

Глава 15. Список используемых нормативных правовых актов, строительных и санитарных норм и правил	2

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Постановление администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 03.07.2017 № 3645 «О подготовке проекта планировки и межевания территории,  расположенной в 100 м западном направлении от дома № 1 д. Варначево»

2. Ситуационный план, выданный администрацией городского округа город Бор Нижегородской области

3.  Градостроительное задание администрации городского округа город Бор Нижегородской области № 22/17 «На подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в 100 м западном направлении от дома № 1 д. Варначево»

4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах территории разработки проекта межевания территории (кадастровый план территории)

5. Технические условия эксплуатационных служб.

# Глава 1. Общие положения

В составе документации по планировке территории в 100 м западном направлении от дома 1 деревни Варначево Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области подготовлен проект планировки территории площадью 3870, 0 кв.м, проект межевания территории площадью 3870,0 кв.м.

## 1.1. Основания для разработки проекта планировки территории

Документация по планировке и межеванию территории разработана в 2017 году ООО «Земля и право» по заказу ООО «Русмонтаж-Поволжье» на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г. (в ред. от 03.07.2016);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 (в ред. от 07.03.2017);

- Генерального плана городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №113 (с изменениями);

- Правил землепользования и застройки городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114 (с изменениями);

- Постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 03.07.2017 № 3645 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной примерно в 100 м в западном направлении от дома № 1 д. Варначево»;

- Градостроительного задания администрации городского округа город Бор Нижегородской области № 22/17 на подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в 100 м западном направлении от д. № 1 д. Варначево (Краснослободский сельсовет) городского округа г. Бор Нижегородской области;

- Технических условий и регламентов.

Проектирование производится на стадии нового строительства.

## 1.2. Используемые исходные данные

- Сведения о границе разработки проекта планировки и межевания территории (нанесены на ситуационный план, выданный администрацией городского округа г. Бор) – Приложение 1;

- Сведения о земельных участках, расположенных в границах территории разработки проекта межевания территории, предоставленные ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области в виде электронной версии кадастрового плана территории – Приложение 5;

- Технические условия эксплуатирующих служб – Приложение 4;

- Топографическая  съемка масштаба 1:500, выполненная ООО «Геоид-НН» в 2017 году (разрешение на производство инженерных изысканий на основании Свидетельства № СРОСИ-И-01978.2-09102014 от 09.10.2014 г.). Картографический материал выполнен в местной системе координат г. Бор, система высот Балтийская 1977 года.

# Глава 2. Цели и задачи разработки проекта планировки и межевания территории

Документация по планировке  территории, расположенной в 100 м западном направлении от дома №1 деревни Варначево Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области, разработана в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию формируемого земельного участка.

# Глава 3. Природно-климатические условия

Природно-климатические условия района строительства принимаются в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (с Изменением N 2).

Основные климатические характеристики территории:

- климатический район строительства IIВ.

- среднегодовая температура воздуха: +3,1°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха: +37°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха: - 41°С;

- продолжительность безморозного периода (t>0 °С): 158 суток;

- глубина промерзания грунтов: 160 см;

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного и жаркого месяцев: 84 и 56% соответственно;

- количество осадков за год: 675 мм.

Среднемесячная температура воздуха приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | -12 | -11.6 | -5.6 | 3,4 | 11,2 | 16,3 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 3,2 | -3,6 | -9,2 |

Повторяемость направлений ветра и средняя скорость ветра по направлениям Повторяемость и скорость ветра приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, % | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 27 | 14 | 9 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |
|  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, % | 13 | 10 | 16 | 8 | 8 | 14 | 17 | 14 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 4 |

Повторяемость ветра по направлению представлена в виде «розы ветров» 
на рис. 3.1

Рис.3.1 – Роза ветров

преобладание ветров в зимний период

преобладание ветров в летний период

среднее преобладание ветров

Вывод: преобладающее направление ветров

- в январе – ЮЗ;

- в июле – З.

# Глава 4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с Генеральным планом городского округа город Бор, утвержденным решением Совета депутатов городского округа город Бор № 113 от 25.12.2012 (с изменениями), Правилами землепользования и застройки городского округа город Бор, утвержденными решением Совета депутатов городского округа город Бор №114 от 25.12. 2012 (с изменениями), в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуацией и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Бор.

Базу отдыха круглогодичного функционирования предполагается разместить в живописной местности на пойменной территории р. Везлома напротив д. Варначево г.о.г. Бор.

Площадь проектируемого земельного участка составляет 2200 кв.м.

На территории предполагается разместить:

- капитальные строения – гостевой корпус, баня, хозяйственно-административный корпус;

- некапитальные строения – беседки, навес над площадкой для барбекю, малые архитектурные формы и оборудования для отдыха, развлечения и занятий спортом.

Строения предполагается выполнить в едином стиле загородной архитектуры с применением деревянных конструкций и отделки из дерева.

- Гостевой корпус из клееного бруса;

- Баня, хозблок, беседки из оцилиндрованного бревна.

Запланирован асфальтированный подъезд к базе отдыха длиной 110 м с дороги д. Шерстнево-Варначево.

База запроектирована на огороженной, круглосуточно охраняемой территории, где одновременно могут отдохнуть до 20 человек.

Местоположение базы отдыха обеспечивает беспрепятственный доступ жителей близлежащих населенных пунктов к реке Везломе.

На благоустраиваемой территории запроектирован подъезд к хозблоку, автостоянка на 5 машино-мест и площадки для отдыха взрослых и детей. Все строения и площадки соединены сетью пешеходных связей.

Кроме того на территории базы отдыха планируется организация декоративного водоема. Площадь зеркала воды при этом достигнет размеров 7,5 Х 5 метров (площадь  37,5 кв.м).

Расчётный объём воды – 56,25 куб.м. При глубине 1,5 метра.

В зимнее время возможна организация катка, лыжных беговых дорожек.

## 4.1.  Градостроительная ситуация проектируемой территории

В качестве основного структурного элемента планировочной организации территории выделяется функциональная зона  ТСП-ЭП – зона экологического и природного ландшафта вне границ лесного фонда, в соответствии с Генеральным планом городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №113 (с изменениями) – Приложение 1.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденным решением совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114 (с изменениями), территория расположена в границах территориальной зоны Р-1 - зона экологического и природного ландшафта вне границ лесного фонда – Приложение 1.

Территорию разработки проекта планировки и межевания территории огибает с северо-западной, западной и южной стороны одна из основных рек городского округа город Бор – река Везлома.

Вдоль северо-восточной границы территории разработки проекта проложена основная дорога д. Шерстнево-Варначево. С данной дороги будет осуществляться проезд к планируемому земельному участку.

Планируемый участок для базы отдыха находится в муниципальной неразграниченной собственности.

Рельеф площадки практически ровный. Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка участка с максимальным сохранением существующих отметок и с учетом отметок прилегающих территорий. Разница между самой высокой точкой на возвышенности в районе дороги д. Шерстнево-Варначево (75,91 м) и самой низкой точкой в западной части территории (73,74 м) составляет 2,17 м.

Чертежи проекта планировки и межевания жилого района частной застройки выполнены на топографической основе в масштабе 1:500 предоставленной заказчиком.

Согласно сведениям, полученным из ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, территория в 100 м западном направлении от дома 1 деревни Варначево Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области расположена в границах кадастровых кварталов 52:20:1100051 и 52:20:1100016. Категория земель: земли населенных пунктов – Приложение 5.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте администрации городского округа город Бор Нижегородской области, а именно в соответствии с картой зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), на территории разработки проекта планировки и межевания территории памятники истории и культуры не располагаются.

В соответствии со статьей 37 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предприятия, учреждения и организации, в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

Схема существующего использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания представлена на Листе 2 Графических материалов по обоснованию документации по планировке территории.

## 4.2. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта S = 3870,0  кв.м.

Площадь территории квартала в проекте планировки не определена, в связи с отсутствием необходимости определения красных линий.

Площадь проектируемого земельного участка для базы отдыха Sз.у.= 2200 кв.м.

Общая площадь, занятая под зданиями и сооружениями Sзастр. = 316,88кв.м.

Общая площадь всех этажей зданий и сооружений Sобщ.застр.= 316,88 кв.м. (на территории отсутствуют существующие здания и сооружения).

Коэффициент застройки определить не представляется возможным, в связи с отсутствием площади территории квартала.

Коэффициент плотности застройки определить не представляется возможным, в связи с отсутствием площади территории квартала.

Этажность проектируемых объектов 1-3.

Площадь озелененных территорий (должно быть не менее 60% от площади земельного участка базы отдыха) Расчетная площадь Знорм. = Sз.у. * 0,6

Знорм = 2200 кв.м. Х 0,6 = 1320,0 кв.м — расчетная площадь.

Проектом предусмотрено — 1320,0 кв.м. озелененных территорий, т.е. 60%.

Вместимость автостоянок в соответствии с Таблицей Ж-1 Приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  для баз кратковременного отдыха на 100 единовременных посетителей предполагается 10-15 парковочных мест. Для 20 единовременных посетителей по расчету получаем 3маш./места. Проектом предполагается 5 машино-мест, что обеспечивает потребность гостей базы отдыха.

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории:

Водоснабжение - ___ _____________________________________куб.м/ч

Канализация - ___ ________________________________________куб.м/ч

Газоснабжение - ___ ______________________________________куб.м/ч

Электроснабжение - ___ ___________________________________кВт

Тепоснабжение - ___ _____________________________________Гкал/ч

Радиофикация - ___ _____________________________________кол. радиоточек

Телефонизация - ______________________________________ кол. номеров

Ливневая канализация - ___ ________________________________л/с

# Глава 5. Положение об очередности планируемого развития территории

Планируемое развитие территории предусмотрено в две очереди.

1 очередь планируется под строительство базы отдыха и благоустройства территории земельного участка.

Площадь территории первой очереди строительства – 2200,0 кв.м.

2 очередь планируется для формирования асфальтированного подъезда к базе отдыха длиной 110 м с дороги д. Шерстнево-Варначево.

Площадь территории второй очереди строительства – 791,8 кв.м.

# Глава 6. Инженерная подготовка территории

Схема инженерной подготовки территории сделана на топооснове, выполненной в 2017 г. ООО «Геоид-НН». Система координат СК-52, система высот балтийская.

Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка участка. Ввиду близкого расположения к р. Везлома, во избежание подтоплений при подъеме паводковых вод, рационального отвода дождевых и талых вот с территории и приведения уклонов площадок, дорожек, отмосток и проездов к нормативным значениям предусмотрена подсыпка грунта величиной от 0,2 до 1,0 м с разравниванием и уплотнением. Разница между самой высокой точкой на возвышенности в районе дороги д. Шерстнево-Варначево (75,91 м) и самой низкой точкой в западной части территории (73,74 м) составляет 2,17 м.

## 6.1. Восстановление (рекультивация) земельного участка.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя земли толщиной 15-20 см (включая площадь участка под подъездные дороги и участки, предусмотренные под подсыпку). Снятый слой складируется на специальной площадке и используется в дальнейшем в озеленении.

Для предотвращения размыва и выдувания, поверхность отвала следует укрепить посевом трав. Отвалы с плодородной почвой необходимо предохранять от смешивания с нижележащими неплодородными грунтами, от загрязнения химическими растворами, жидкостями и строительным мусором.

Плодородный грунт используется в дальнейшем для образования плодородного слоя при озеленении площадок, для восстановления земель, нарушенных в процессе строительства зданий и при устройстве коммуникаций. При расстилке растительного грунта для улучшения качественного состава вводятся добавки (песок, торф, известь и т.д.), для улучшения плодородия – минеральные и органические удобрения в верхний слой растительного грунта. Оставшийся грунт предназначается на восстанавливаемые земли и малопродуктивные угодья.

## 6.2. Карстоопасность

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Бор Нижегородской области, а также рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области, утвержденными Департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области 09.04.2012 года, территория расположена в зоне с низкой необходимостью учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории.

Абсолютные отметки поверхности земли на участке составляют 74-75 м.

Поверхностные карстопроявления на земельном участке не зафиксированы. Степень карстоопасности на данном участке экспертно оценивается V-VI категорией устойчивости или 2-1 классом карстово-провальной опасности с прогнозным показателем интенсивности провалообразования Хпр.<0,001 пров./год-км2. На период эксплуатации зданий и сооружений интенсивность экспертно оценивается в 0,001 пров./год-км.

Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории – низкая. Строительство и эксплуатация большинства сооружений – без ограничений по карстоопасности. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений II уровня ответственности и прокладка газовых сетей проводится без ограничений по карстоопасности, ввиду допустимых и пренебрежимых значений риска и близких к нулю значений расчетных пролетов карстового провала для типовых зданий и сооружений.

# Глава 7. Формирование проектных границ образуемого земельного участка

Формирование проектных границ земельного участка производится в пределах границ разработки проекта планировки и межевания и кадастровых кварталов 52:20:1100051 и 52:20:1100016.

Проект планировки и межевания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-81*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с соблюдением следующих принципов:

- учет существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории;

- обеспечение доступа к формируемым участкам;

- обеспечение беспрепятственного подъезда и прохода к прибрежной полосе реки Везлома;

- учет границ земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, расположенных вблизи границы разработки проекта планировки и межевания территории.

## 7.1. Вид разрешенного использования

Для размещения базы отдыха проектом предполагается образование земельного участка из земель государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена.

Условный номер, площадь, категория земель и вид разрешенного использования образуемого земельного участка приведены в Таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| Условный номер образуемого участка | Площадь образуемого участка, кв.м | Категория земель | Разрешенное использование | Адрес (описание местоположения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:20:1100051:ЗУ1 | 2200,0 | Земли населенных пунктов | Туристическое обслуживание (5.2.1) | Нижегородская область, городской округ город Бор, в 100 м в юго- западном направлении от д. №1 д. Варначево |

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, установлен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Участок формируется из неразграниченных земель государственной собственности с учетом границ участков, зарегистрированных в ГКН.

Чертеж межевания территории представлен на Листе 1, чертежа межевания территории, утверждаемой части графических материалов.

## 7.2. Каталог координат поворотных точек

Каталог координат поворотных точек вновь образуемого земельного участка представлен в Таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2.

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 52:20:1100051:ЗУ 1 |  |  |
| 1 | 538406,88 | 2221145,33 |
| 2 | 538390,15 | 2221181,66 |
| 3 | 538335,65 | 2221156,57 |
| 4 | 538361,46 | 2221124,41 |

## В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа г.Бор Нижегородской области, утвержденными решением совета депутатов городского округа г. Бор от 25.12.2012 №114 (с изменениями от 25.06.2019), земельный участок, для которого предусмотрен вид разрешенного использования туристическое обслуживание (5.2.1) относятся к группе условно разрешенных видов и параметров использования земельных участков зоны Р-1. Дальнейшее использование земельных участков с условно разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Образованный земельный участок береговую полосу (20 м) р. Везлома не пересекает.

## 6.3. Характеристика красных линий

Проект планировки и межевания территории выполнен с использованием материалов генерального плана городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 № 113 (с изменениями), СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-81*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся застройки планируемой территории.

Ранее разработанной градостроительной документацией красные линии на территорию проектирования не устанавливались.

Установление красных линий в предложенных границах разработки проекта планировки и межевания территории не целесообразно.

# Глава 8. Формирование проектных границ образуемых земельных участков общего пользования

## 8.1. Вид разрешенного использования

Условный номер, площадь, категория земель и вид разрешенного использования образуемого земельного участка приведены в Таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1.

| Условный номер образуемого участка | Площадь образуемого участка, кв.м. | Категория земель | Вид разрешенного использования | Адрес (описание местоположения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:201100016:ЗУ1 | 287,6 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Нижегородская область, городской округ город Бор, в 30 м в западном направлении от д. №1 д. Варначево |
| 52:20:1100051:ЗУ2 | 504,2 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Нижегородская область, городской округ город Бор, в 80 м в западном направлении от д. №1 д. Варначево |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, установлен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014
 N 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Участки формируется из неразграниченных земель государственной собственности с учетом границ участков, зарегистрированных в ГКН.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа г.Бор Нижегородской области, утвержденными решением совета депутатов городского округа г. Бор от 25.12.2012 №114 (с изменениями), земельные участки, для которых предусмотрен вид разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования (в который входит в том числе и улично-дорожная сеть)   относятся к группе условно разрешенных видов и параметров использования земельных участков зоны Р-1. Дальнейшее использование земельных участков с условно разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Образованные земельные участки береговую полосу (20 м) р. Везлома  не пересекают.

Координаты и площади образуемых земельных участков подлежат уточнению при дальнейшем инструментальном выносе границ земельных участков в натуру.

## 8.2. Каталог координат поворотных точек

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков представлен в Таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1.

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 52:20:1100051:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 538393,50 | 2221174,38 |
| 2 | 538398,93 | 2221178,05 |
| 3 | 538404,10 | 2221182,09 |
| 4 | 538408,98 | 2221186,47 |
| 5 | 538413,54 | 2221191,18 |
| 6 | 538417,77 | 2221196,19 |
| 7 | 538421,65 | 2221201,48 |
| 8 | 538425,15 | 2221207,02 |
| 9 | 538428,26 | 2221212,79 |
| 10 | 538430,97 | 2221218,76 |
| 11 | 538433,27 | 2221224,90 |
| 12 | 538436,11 | 2221233,18 |
| 13 | 538429,56 | 2221235,67 |
| 14 | 538426,64 | 2221227,15 |
| 15 | 538422,94 | 2221217,88 |
| 16 | 538418,23 | 2221209,09 |
| 17 | 538412,56 | 2221200,88 |
| 18 | 538406,00 | 2221193,36 |
| 19 | 538398,63 | 2221186,63 |
| 20 | 538390,56 | 2221180,77 |
| 52:20:1100051:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 538436,11 | 2221233,18 |
| 2 | 538447,27 | 2221265,68 |
| 3 | 538448,02 | 2221267,16 |
| 4 | 538449,16 | 2221267,16 |
| 5 | 538450,58 | 2221269,25 |
| 6 | 538452,19 | 2221269,69 |
| 7 | 538453,85 | 2221269,67 |
| 8 | 538434,47 | 2221272,39 |
| 9 | 538436,51 | 2221271,76 |
| 10 | 538438,20 | 2221270,47 |
| 11 | 538439,34 | 2221268,66 |
| 12 | 538439,77 | 2221266,57 |
| 13 | 538439,45 | 2221264,46 |
| 14 | 538429,56 | 2221235,67 |

# Глава 9. Градостроительные ограничения и обременения

Границы разработки проекта планировки и межевания территории, расположенной примерно в 100 м западном направлении от д. № 1 д. Варначево (Краснослободский сельсовет) городского округа г. Бор Нижегородской области  располагаются в прибрежной защитной полосе р. Везлома (50 м) и в водоохранной зоне р. Везлома (200 м).

Проектируемая База отдыха расположена в водоохранной зоне р. Везлома,  частично попадает в прибрежно-защитную полосу р. Везлома, что обусловлено конфигурацией такой зоны и поворотом самой реки на участке местности, образование земельных участков и размещение объектов в береговой полосе (20 м) р. Везлома  проектом не предусмотрено.

Использование территорий, находящихся в зоне прибрежной защитной полосы и водоохранной зоне, регулируется ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ);

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

На территории границ прибрежных защитных полос также еще не допускается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Образуемый земельный участок имеет доступ к землям общего пользования, поэтому формирование зон обременения для обеспечения подъезда и прохода к образуемому земельному участку не требуется.

Границы зон с особыми условиями использования территории в отношении существующих инженерных коммуникаций отображены на Листе 2 графических материалов по обоснованию документации по планировке территории.

# Глава 10. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Для территории базы отдыха запланирован асфальтированный подъезд длиной 110 м с дороги д. Шерстнево-Варначево. Проезд обеспечивает круглогодичный доступ к базе отдыха для посетителей, пожарной и прочей спецтехники. Ширина проезжей части проезда принята 3 метра, что обеспечивает размещение 1-ой полосы движения, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений» и ФЗ-123 ФЗ «Пожарная безопасность».

В соответствии с таблицами 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» категория улицы-  местная дорога.

Парковка автомобилей с твердым асфальтовым покрытием вместимостью 5 машино-мест предусмотрена на земельном участке базы отдыха. Она классифицируется как временная. На нее не распространяются требования по противопожарным разрывам до зданий и сооружений.

Остановки общественного транспорта располагаются на въезде в д. Варначево.

Схема организации улично-дорожной сети отображена на Листе 4 графических материалов по обоснованию документации по планировке территории.

# Глава 11. Инженерная инфраструктура

## 11.1. Водоснабжение

Планируется подключение к существующему центральному водопроводу.

Предполагается устройство 2 противопожарных емкостей на 60 куб.м. каждая. Таким образом, суммарный расход воды на пожаротушение составляет 120 куб.м. Емкости устанавливаются около автомобильных дорог таким образом, чтобы был осуществлен подъезд пожарных машин к каждой емкости. Расход воды на пожаротушение - 10 л/сек. Проектирование емкостей выполняется по отдельному рабочему проекту.

Более точное расположение подземных емкостей для пожаротушения и соответствующие расчеты уточняются на стадии рабочего проектирования.

Расчет водопотребления:

расход воды на пожаротушение (в течение 3-х часов) - 10 х 3,6х3 =108 (куб.м)

## 11.2. Водоотведение

Для нужд водоотведения предполагается использовать систему локальных очистных сооружений типа «TOPAS».

## 11.3. Водоотведение дождевых сточных вод

Для защиты территории от загрязнения предлагается организация сбора сточных вод с последующей очисткой.

## 11.4. Электроснабжение

Планируется подключение к существующему пункту электроснабжения.

Расчетная электрическая нагрузка на наружное освещение – 40 кВт.

Наружное освещение размещается на опорах вдоль проектируемой дороги, в районе гостевого корпуса и на площадках для отдыха.

Более точное расположение наружных сетей электроснабжения микрорайона и соответствующие расчеты уточняются на стадии рабочего проектирования наружных сетей.

## 11.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение объекта на проектируемой территории осуществляется автономно. Предлагается наличие котла на газовом топливе или печного отопления, а также резервного электрокотла на 25,0 кВт.

## 11.6. Газоснабжение

Планируется подключение к существующему газопроводу.

## 11.7. Телефонизация и радиофикация

В данном проекте предусматриваются мероприятия по подключению к сетям телефонизации, проводного вещания и оповещения по сигналам ГО и ЧС городского округа город Бор к базе отдыха. Подключение к телефонной сети, радиосети и системе централизованного оповещения по сигналам ГО и ЧС осуществляется от АТС.

Для реализации задач оповещения населения по сигналам ГО и ЧС используется следующее оборудование:

- Усилитель звуковых сигналов вещания и оповещения «РТС-2000 ОК»;

- Усилитель мощности 250 Вт «РТС-2000 УМ-250»;

- Рупорные громкоговорители, устанавливаемые на территории общего пользования;

- Оборудование сети передачи данных.

В качестве базового устройства системы оповещения, имеющего возможность принимать и ретранслировать сообщения центральной станции оповещения (ЦСО) используется усилитель сигналов вещания, оповещения и управления «РТС-2000 ОК». Усилитель «РТС-2000 ОК» устанавливается в закрытом телекоммуникационном шкафу.

Система оповещения должна обеспечивать:

- автоматическое подключение к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Нижегородской области (ТАСЦО);

- передачу сигнала «Внимание всем» (сирены) и речевых сигналов ТАСЦО.

При возникновении ЧС городского, районного, областного или федерального уровня должно обеспечиваться автоматическое включение оборудования и ретрансляция сигналов централизованного оповещения на уличные громкоговорители.

Для реализации этих задач используется усилитель сигналов оповещения «РТС-2000 ОК», усилитель мощности, рупорные громкоговорители, оборудование вновь организованного канала передачи данных.

При поступлении команды «Запуск» от ЦСО по каналу модемной связи из помещения радиоузла по вновь организованному каналу усилитель «РТС-2000 ОК» производит декодирование данной команды, индицирует поступление команды на передней панели усилителя «РТС-2000» и включает оповещение. По окончании централизованного оповещения усилитель «РТС-2000» переключает систему в первоначальное состояние.

Оборудование речевого оповещения должно находиться во включенном состоянии.

Электропитание оборудование осуществить от источников бесперебойного питания по I-й категории.

Для оповещения населения на проектируемой территории проектом предусматривается установка громкоговорителя ГР 10.03 (1 шт.) мощностью 10 Вт на столбе освещения. Подключение рупорного громкоговорителя осуществляется кабелями КСПЗП 1х4х1.2 к настенному телекоммуникационному шкафу, с прокладкой кабелей в кабельной канализации связи. Для приема сигналов централизованного оповещения, громкоговоритель должен обеспечить превышение уровня сигнала над уровнем шума на 15Дб. При таком уровне шума громкоговоритель обеспечит прием сигнала на расстоянии до 130-150 метров от точки установки громкоговорителя.

Подключение громкоговорителя к общей системе централизованного оповещения по ГО и ЧС осуществляется через усилитель.

# Глава 12. Защита от чрезвычайных ситуаций

## 12.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для г. Бор являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с величиной отложений более 200 мм.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений

приведена в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

| Источники | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории городского округа город Бор, в том числе и на проектируемой территории. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

При угрозе наводнения необходимо провести предупредительные мероприятия, позволяющие снизить ущерб и создать условия для эффективных спасательных работ. В первую очередь необходимо информировать население о возникновении угрозы, усилить наблюдение за уровнем воды, привести в готовность силы и средства МЧС. Кроме того заблаговременно необходимо предусмотреть водоотводные каналы, в целях защиты территории от затопления.

Для защиты проектируемого здания и сооружений от прямых ударов молнии используют молниеотводы. Молниеотвод состоит из молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Молниеприемник изготовляют из стальных стержней, труб или угловой стали, а токоотвод - из стальной проволоки (желательно оцинкованной) или из стальной полосы сечением не менее 28 мм2, а также из алюминиевых проводов сечением 35 мм2. Токоотвод к земле опускают по кратчайшему пути без крутых изгибов. Минимальный радиус изгиба должен быть 0,2 м. Токоотвод прокладывают вплотную к стене здания или опоре. В качестве опоры молниеприемника и токоотвода может служить рядом стоящее дерево, а также башня, мачта, вышка и другие высокие сооружения. На легковоспламеняющихся крышах токоотвод прокладывают по деревянным держателям высотой 0,1-0,15 м.

Заземлитель делают из стальных труб, уголков, полос или листов (можно использовать металлолом, но обязательно очищенный от краски и других изолирующих покрытий). В качестве заземлителя можно использовать трубы водопровода. Заземлитель устанавливают в наиболее влажном месте на расстоянии не менее 0,5 м от фундамента здания.

В целях предохранения сетей от заморозки необходимо учитывать глубину промерзания грунтов. Для данной территории максимальная глубина промерзания 1,8 м.

## 12.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.

Чтобы отнести то или иное событие к ЧС техногенного характера должны присутствовать признаки:

- обстановка складывается в результате аварии, катастрофы или иного бедствия;

- наличие или возможность возникновения тяжелых последствий;

- техногенный характер события (связанный с деятельностью людей).

Авария – это опасное техногенное происшествие, приводящее к остановке работы машины (механизма, предприятия) и требующее ремонта или замены, создающее на объекте (территории) угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к уничтожению материальных ценностей и наносящее ущерб окружающей природной среде.

По тяжести и масштабу аварии классифицируются на:

- мелкие аварии (происшествия), приносящие незначительный ущерб;

- крупные аварии, приносящие большой ущерб;

- крупномасштабные аварии (катастрофы), приносящие многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

По масштабу распространения с учетом тяжести происшествий ЧС техногенного характера бывают:

-локальными (объектовыми) – такими, при которых поражающие факторы не выходят за пределы объекта и могут быть ликвидированы собственными силами;

- местными – такими, при которых поражающие факторы не выходят за пределы населенного пункта;

-территориальными – такими, при которых поражающие факторы не выходят за пределы субъекта Российской Федерации;

-региональными – такими, при которых поражающие факторы охватывают территорию двух субъектов РФ;

-федеральными – такими, при которых поражающие факторы выходят за пределы более двух субъектов РФ;

-глобальными (трансграничными) – такими, при которых поражающие факторы выходят за пределы одного государства.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» в зависимости от природы происхождения аварии подразделяются на следующие типы:

-транспортные аварии и катастрофы: аварии товарных поездов; аварии пассажирских поездов, поездов метрополитена; аварии речных и морских грузовых судов; аварии речных и морских пассажирских судов; авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах; авиакатастрофы вне аэропортов, населенных пунктов; аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные катастрофы); аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в тоннелях; аварии на магистральных трубопроводах;

-пожары, взрывы, угрозы взрывов: пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; пожары, взрывы на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; пожары (взрывы) на транспорте; пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах; пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения; пожары (взрывы) на химически опасных объектах; пожары (взрывы на радиационно опасных объектах; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; утрата взрывчатых веществ (боеприпасов);

-аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ: аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработке или хранении; аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса); образование и распространение ОХВ в процессе химической реакции, начавшейся в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами; утрата источников ХОВ;

-аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ: аварии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла; аварии транспортных средств или космических аппаратов с ядерными установками или грузом РВ на борту; аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или установки; утрата радиоактивных источников;

-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ: аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях; аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; утрата БОВ;

-внезапное обрушение зданий, сооружений: обрушение элементов транспортных коммуникаций; обрушение производственных зданий и сооружений; обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения;

-  аварии в электроэнергетических системах: аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей; аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электроконтактных сетей;

-  аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии на коммунальных газопроводах; аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

-  аварии на очистных сооружениях: аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ;

-  гидродинамические аварии: прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного паводка; прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Не все аварии перерастают в ЧС. Если нет человеческих жертв, нет значительных материальных потерь и нарушений условий жизнедеятельности многих людей, такие события не относят к ЧС.

Для обеспечения предупреждения и ликвидации ЧС, силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) городского округа для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории округа.

Медицинскую помощь специального профиля населению городского округа оказывают работники фельдшерско-акушерских пунктов и больниц.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организаций) создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Информационное обеспечение функционирования окружного звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации округа, специально уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

12.3. Противопожарные мероприятия

# Необходимые противопожарные мероприятия разрабатыватся на стадии рабочего проектирования. 
Проектом планировки и межевания территории предусмотренно размещение объектов капитального строительства в границах разрабатываемой терриитории с учетом требований безопасности и обеспечения ко всем сооружениям доступа пожарной и иной спецтехники, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Для круглогодичного доступа запроектированы подъездная дорога к проекатируемой базе отдыха, проезды асфальтовые и асфальтобетонные, выдерживающие нагрузки от пожарной спецтехники к корпусам базы отдыха.
Ближайшая пожарная часть №143 расположена на расстоянии 6 км по адресу: 
г. Бор, ул. Кольцова,№ 20. Время пребывая первого подразделения к месту вызова при скорости движения равной 40 км/ч составит 9 минут, что соответствует требованию статьи 76 федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
На территории базы отдыха запроектирован искусственный водоем объемом 56,3 куб. м. может быть использован как пожарный водоём. Ближайшим естественным источком водоснабжения является р. Везлома расстояние до реки 40 метров.
Здания и сооружения на разрабатываемой территории размещены с учетом противопожарных требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Корпус базы отдыха оснащаются системами пожарной сигнализации, предусматривается размещение пожарных щитов с необходимым набором инструментов, в корпусах размещаются средства связи для оповещения о пожаре в МЧС.
Администрация и жители городского округа город Бор должны контролировать и предупреждать несанкционированные свалки мусора чтобы уменьшить похарную нагрузку.

# Глава 13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В настоящее время стала актуальной проблема устойчивого развития населенных пунктов. Одной из составляющей данной проблемы является создание комфортного проживания населения посредством градостроительных решений. В данном разделе рассмотрены вопросы оздоровления окружающей среды проектируемой территории на уровне градостроительной экологии.

В проекте планировки территории были соблюдены планировочные ограничения на рассматриваемую территорию (охранные, защитные, санитарные зоны).

## 13.1. Сбор, хранение и удаление отходов

Работы, выполняемые при уборке территории, различаются в зависимости от сезона. В зависимости от вида атмосферных осадков, принято для всех видов территории деление года на два периода:

- Теплый период (подметание территории, очистка урн от мусора и их промывка, уборка газонов, выкашивание газонов, поливка зеленых насаждений, протирка указателей, мойка территории и т.д.).

- Холодный период (подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории противогололедными материалами, очистка территории от наледи и льда. Очистка и промывка урн, протирка указателей, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов и т.д.).

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят подметание и сгребание листьев, очистку от мусора территории, на которых зимой предполагается складирование снега. Весной помимо обычных работ, расчищают канавы и лотки для стока талых вод к люкам и приемным колодцам сети и т.д.

Сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Периодичность удаления бытовых отходов устанавливает органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территории населенных мест.

На проектируемой территории расположена площадка для мусоросборника с двумя мусорными евроконтейнерами. Площадка имеет твердое покрытие, ограждена по периметру металлическим забором и кустарниками. Площадка поднята над уровнем автодороги на 150 мм в бордюрном исполнении.

Делаем расчеты объема ТБО:

- Площадь твердого покрытия участка — 563,12 кв.м

Среднегодовая норма накопления уличного смета — 0,02 м3/м2

Общая среднегодовая норма накопления уличного смета:

0,02 х 563,12 = 11,26 м3/год

11,26 : 365 = 0,03 м3/день

## 13.2. Экологическая оценка территории

На проектируемой территории, а также на прилегающих территориях объекты промышленного производства, имеющие ВХВ в атмосферу, отсутствуют. Почвенно-грунтовые условия благоприятны для строительства и организации системы озеленения.

На проектируемой территории природно-очаговых, эпидемиологических и других заболеваний санитарно-эпидемиологической службой не отмечено.

Вывод: в экологическом отношении территория благоприятна.

## 13.3. Факторы, отрицательно влияющие

## на экологию, и задача проекта

Потенциальными факторами отрицательного воздействия на состояние окружающей среды могут являться:

-антропогенные нагрузки на территорию;

-шумовые воздействия и загрязнение атмосферы автотранспортом;

-твердые бытовые отходы.

Задачей проекта является синтез мероприятий по использованию отведенного для строительства участка с позиции охраны и улучшения окружающей среды.

Шум вызывает раздражающее действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводит к повреждениям органов слуха, равен 80-90 дБ. Если же уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это приводит к частичной или даже полной глухоте.

На данной территории основным источником шума является транспорт по дороге местного значения.

## 13.4. Основные мероприятия по охране окружающей среды

## 13.4.1. Охрана подземных вод

В целях охраны подземных вод от загрязнения на существующей площадке предусматриваются следующие мероприятия:

- для защиты территории от дождевых сточных вод предлагается организация сбора сточных вод с последующей очисткой.

-сточные воды бытовой канализации собираются в автономные очистные сооружения типа установок глубокой биологической очистки сточных вод модельного ряда «TOPAS».

## 13.4.2. Охрана почв и растительного покрова

Почвенно-растительный слой на строительных площадках имеется. Дополнительный завоз растительного грунта для озеленения газонов предусматривается по необходимости.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя земли толщиной 15-20 см (включая площадь участка под подъездные дороги и участки, предусмотренные под подсыпку). Снятый слой складируется на специальной площадке и используется в дальнейшем в озеленении.

Для предотвращения размыва и выдувания, поверхность отвала следует укрепить посевом трав. Отвалы с плодородной почвой необходимо предохранять от смешивания с нижележащими неплодородными грунтами, от загрязнения химическими растворами, жидкостями и строительным мусором.

Плодородный грунт используется в дальнейшем для образования плодородного слоя при озеленении площадок, для восстановления земель, нарушенных в процессе строительства зданий и при устройстве коммуникаций. При расстилке растительного грунта для улучшения качественного состава вводятся добавки (песок, торф, известь и т.д.), для улучшения плодородия – минеральные и органические удобрения в верхний слой растительного грунта. Оставшийся грунт предназначается на восстанавливаемые земли и малопродуктивные угодья.

Существующие деревья максимально сохраняются. Предусматриваются к высадке кустарники по границам территории базы отдыха.

## 13.5. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий

1. Очистка территории от мусора, сохранение устойчивого травяного покрова.

2. Озеленение и благоустройство территории.

3. Обеспечение нормативной освещенности и аэрации объектов.

## 13.6. Источники водоснабжения

Источником водоснабжения является существующий центральный водопровод.

# Глава 14. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения с ограниченными возможностями

Планировочные решения проектируемой территории выполнены с учетом требования СНиП 35-01-2001. Проектные решения обеспечивают досягаемость мест назначения и беспрепятственное перемещение по территории, получение необходимой информации, позволяющей ориентироваться. Проектные решения, учитывающие потребности МГН приняты универсальными, что не ограничивает условия эксплуатации и другими группами населения.

В местах примыкания тротуара к проезжей части в зонах пересечения движения маломобильной группы населения предусматривается устройство понижения бордюрного камня до 5 см от уровня проезда.

# Глава 15. Список используемых нормативных правовых актов, строительных и санитарных норм и правил

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

2. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017.

3. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

4.Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве».

5. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

6.Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ.

9. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017).

10. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

11. Закон Нижегородской области от 08.04.2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»

12. Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015г. №921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области»

13. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

14. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).

15. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

16.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

17. Генеральный план городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №113 (с изменениями);

18. Правил землепользования и застройки городского округа города Бор Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114 (с изменениями).

19. Постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 03.07.2017 № 3645 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной примерно в 100 м в западном направлении от дома № 1 д. Варначево».

20. Градостроительного задания администрации городского округа город Бор Нижегородской области № 22/17 на подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в 100 м западном направлении от д. № 1 д. Варначево (Краснослободский сельсовет) городского округа г. Бор Нижегородской области;

# 21. ГОСТ Р 22.2.01-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий

22. ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» утвержденые постановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 25 апреля 2012 года N 390.

23.Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

ПРИЛОЖЕНИЯ